数据API说明书

Rev. 1.0.14

发放批准程序

拟制：________________________

审核：________________________

批准：________________________

湖南省龙弛照明科技有限公司

2020年12月23日

在修订历史记录

| 修改版本号 | 作者/修改者 | 审核 | 修改内容描述 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 陈首高 |  | 初稿 | 2020-7-16 |
| 1.0.2 | 陈首高 |  | 增加摄像头接口 | 2020-8-19 |
| 1.0.3 | 陈首高 |  | 增加各类设备导入接口 开放LED屏远程控制接口 | 2020-9-8 |
| 1.0.4 | 陈首高 |  | 增加获取亮灯率接口，见8.6节 | 2020-9-18 |
| 1.0.5 | 陈首高 |  | 增加LED设备、灯控设备、摄像机/一键报警设备的禁用启用接口 | 2020-9-19 |
| 1.0.6 | 陈首高 |  | 增加一件求助报警记录、亮灯记录 | 2020-11-18 |
| 1.0.7 | 陈首高 |  | 增加抓拍单元新增、修改接口 增加创建led的web节目接口 | 2020-11-19 |
| 1.0.8 | 陈首高 |  | 增加抓拍单元数据接口 | 2020-12-23 |
| 1.0.9 | 陈首高 |  | 增加车速区间、超速区间统计接口 | 2021-1-6 |
| 1.0.10 | 陈首高 |  | 增加LED屏亮度和音量设置 | 2021-1-20 |
| 1.0.11 | 陈首高 |  | 增加多设备历史数据接口 | 2021-3-4 |
| 1.0.12 | 陈首高 |  | 增加车型按小时统计接口 增加车牌导出接口 | 2021-3-10 |
| 1.0.13 | 陈首高 |  | 增加告警策略增删改接口 增加告警策略关联接口 | 2021-3-29 |
| 1.0.14 | 陈首高 |  | 增加球机home设置和跳转接口 | 2021-3-31 |

目录

一 总体说明	5

1.1 基本说明	5

1.2 全局返回码	5

1.3 常规返回内容	5

二 API规格说明	6

1. LED相关接口	6

1.1 创建、更新LED设备	6

1.2 删除LED	7

1.3 批量导入(创建、更新LED设备)	7

1.4 获取LED状态	9

1.5 发布LED节目	9

1.6 修改LED节目状态	11

1.7 远程控制	12

1.8 启用/禁用LED设备	13

1.9 LED参数设置	13

2. 通讯网关接口	14

2.1 创建、更新网关	14

2.2 删除网关	15

2.3 批量导入(创建、更新网关)	15

3. 灯控相关接口	17

3.1 创建、更新灯控	17

3.2 删除灯控	18

3.3 批量导入(创建、更新灯控)	18

3.4 关联策略	20

3.5 创建、更新照明策略	20

3.6 删除照明策略	22

3.7 开灯/关灯	22

3.8 启用/禁用灯控设备	23

4. Zigbee集控器(长和)	24

4.1 创建、更新Zigbee集控器	24

4.2 删除Zigbee集控器	25

4.3 批量导入(创建、更新Zigbee集控器)	25

5. 环境监测相关接口	27

5.1 创建、更新环境监测设备	27

5.2 删除环境监测设备	27

5.3 批量导入(创建、更新环境监测设备)	28

6. 摄象机/一键报警相关接口	29

6.1 创建、更新设备	29

6.2 删除设备	30

6.3 批量导入(创建、更新设备)	30

6.4 球型摄象机PTZ	32

6.5 摄象机抓图	32

6.6 摄象机推流、停止推流	33

6.7 获取设备抓拍图片链接	33

6.8 启用/禁用(摄像机、一键报警)设备	34

6.9 设置/跳转球机HOME	35

7. 物模型相关接口	35

7.1 获取设备物模型信息	35

8. 设备状态及数据	38

8.1获取设备历史数据	38

8.2 获取设备实时数据	40

8.3 获取设备实时状态	41

8.4 获取/同步设备告警数据	42

8.5 获取设备能耗数据[灯控]	44

8.6 获取亮灯率	45

8.7 获取/同步一键求助报警记录	47

8.8 获取/同步亮灯记录	49

8.9 获取抓拍单元数据	51

8.10获取多设备历史数据	53

9. 抓拍单元相关接口	56

9.1 创建、更新抓拍单元设备	56

9.2 删除抓拍单元设备	57

10. 告警接口	57

10.1 创建、更新告警策略	57

10.2 删除告警策略	58

10.3 设置告警策略	59

一 总体说明

1.1 基本说明

(1)API支持JSON数据交换格式，具体接口及JSON数据项内容见API规格一节。

(2)数据中时间一律采用北京时间，如无额外说明，统一格式为：yyyy-mm-dd HH:ii:ss。

(3)基础URL，即域名加端口部分，测试内网是：http://192.168.0.10:8980，后续使用baseurl代替。

1.2 全局返回码

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1 | 失败 |

1.3 常规返回内容

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| code | 处理码，见上表全局返回码，如1001 |
| message | 处理结果描述，如code是1001，则msg为“{XXX}参数错误”，其中{XXX}为具体参数名称。 |
| data | 数据Json对象 |

返回内容格式示例：

{

"code": 0,

"msg": "成功"

"data": json对象、数组、字符串、整数

}

二 API规格说明

1. LED相关接口

1.1 创建、更新LED设备

创建：POST {baseurl}/led/v1/create 更新：POST {baseurl}/led/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | LEDID |
| gid | string | 网关编码 |
| code | string | LED设备编号 |
| brand | int | LED品牌 |
| model | int | LED型号 |
| width | int | LED宽 |
| height | int | LED高 |
| user | string | 用户名，创建和更新均不传 |
| password | string | 密码，创建和更新均不传 |
| state | int | 1启用，0禁用 |
| tenant | string | 租户ID |
| ipaddr | string | IP地址 |
| ontime | string | 开机时间 |
| offtime | string | 关机时间 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时为数据库记录ID(整数)，失败时没有该字段 |

1.2 删除LED

删除：POST {baseurl}/led/v1/delete?id={id} {id}为整数，LED设备表id

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时为数据库记录ID(整数)，失败时没有该字段 |

1.3 批量导入(创建、更新LED设备)

导入：POST {baseurl}/led/v1/import

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| list | LED结构体数组 |  |

LED结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | LEDID |
| gid | string | 网关编码 |
| code | string | LED设备编号 |
| brand | int | LED品牌 |
| model | int | LED型号 |
| width | int | LED宽 |
| height | int | LED高 |
| user | string | 用户名，创建和更新均不传 |
| password | string | 密码，创建和更新均不传 |
| state | int | 1启用，0禁用 |
| ipaddr | string | IP地址 |
| ontime | string | 开机时间 |
| offtime | string | 关机时间 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 错误信息结构体数组 | . |

错误信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| error | string | 错误信息，失败时有内容，成功时无此字段 |

1.4 获取LED状态

GET {baseurl}/led//v1/select/status

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | object | { "brightness": "2", "power": "1", "time": "2020-06-12 14:54:08", "volume": "13", "vsn": "草莓" } 其中: brightness:当前亮度 power:表示休眠/唤醒状态，0休眠，1唤醒 time:表示连接平台的最新时间，即数据最新时间 volume:表示音量 vsn:表示当前播放的节目名称，若为空，则表示当前未播放 |

1.5 发布LED节目

(1)普通节目：POST {baseurl}/led/v1/publish/programs (2)网页节目:POST {baseurl}/led/v1/publish/web_programs 其中(1)为普通节目，(2)为网页节目。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 发布id，唯一 |
| title | string | 节目名称 |
| type | string | 节目类型 |
| width | int | 宽 |
| height | int | 高 |
| tenant | string | 租户ID |
| duration | int | 总播放时长 |
| picduration | int | 图片播放时长 |
| tstart | string | 日期格式,类似2020-06-06 |
| tend | string | 日期格式,类似2020-08-08 |
| mark | string | 备注 |
| medias | Media数组 | 素材列表，需要按照顺序节目项顺序排列。 如果是网页节目，Media数组元素个数最多2个。 |
| devids | 整数数组 | LED设备id数组，创建led设备时返回的id |

素材对象类型(Media)：

| id | int | 素材id |
| --- | --- | --- |
| name | string | 素材名称 |
| size | int | 素材大小，字节为单位。 |
| url | string | 素材下载URL，或网页URL |
| width | int | 宽 |
| height | int | 高 |
| type | int | 1:视频 2:图片 3:网页 |
| duration | uint64 | 播放时长，Type为视频时用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时为数据库记录ID(整数)，失败时没有该字段 |

1.6 修改LED节目状态

POST {baseurl}/led/v1/update/programs

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 发布id，唯一 |
| state | int | 节目状态，0,禁用，1启用 0对应前端暂停和取消播放或删除 节目审核通过后修改状态为1 节目发布后，默认状态为0 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时为数据库记录ID(整数)，失败时没有该字段 |

1.7 远程控制

POST {baseurl}/led/v1/ctlcmd

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | LEDID |
| type | int | 1.休眠 2.唤醒 3.重启 4更新节目 5截屏 6更新排程 11.亮度调节 12 调节音量 21切换节目 22 删除节目 |
| value | uint | type=11/12时传, type=11时，value范围0~255 type=12时，value范围0~100 |
| source | string | lan:通过局域网客户端发布的节目 internet:通过管理平台发布的节目 |
| vsn | string | 节目name，不同于web界面定义的name，type=21/22时需要传，vsn和节目名称对应的关系，需要另开发接口获取，后续需要再开发。 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时为数据库记录ID(整数)，失败时没有该字段 |

1.8 启用/禁用LED设备

GET {baseurl}/led/v1/update/state?code={code}&state={state} code:设备编码；state:状态，0禁用，1启用。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回code，失败时没有该字段 |

1.9 LED参数设置

POST {baseurl}/led/v1/settings

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | LEDID |
| settings | SettingsData数组 | SettingsData结构见下文 |

SettingsData数据结构:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | int | type=2,亮度 type=3,音量 |
| time | string | 执行时间，开始时间 |
| value | int | 百分比的分号部分，如亮度80%，则该值传80 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时为数据库记录ID(整数)，失败时没有该字段 |

2. 通讯网关接口

2.1 创建、更新网关

创建：POST {baseurl}/gateway/v1/create 更新：POST {baseurl}/gateway/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| name | string | 网关名称 |
| code | string | 网关编号，网关编号禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回网关编号，失败时为空 |

2.2 删除网关

删除：POST {baseurl}/gateway/v1/delete?code={code} {code}为网关编码，字符串类型

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回网关编号，失败时为空 |

2.3 批量导入(创建、更新网关)

导入：POST {baseurl}/gateway/v1/import

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| list | 网关结构体数组 |  |

网关结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| name | string | 网关名称 |
| code | string | 网关编号，网关编号禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 错误信息结构体数组 | . |

错误信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| error | string | 错误信息，失败时有内容，成功时无此字段 |

3. 灯控相关接口

3.1 创建、更新灯控

创建：POST {baseurl}/lamp/v1/create 更新：POST {baseurl}/lamp/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编码，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| concentrator | string | 集中器编号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置空 |
| ctltype | int | 单灯控制器类型，nb-iot:1,485:2,zigbee:3 |
| orgnumber | string | 灯编号, zigbee灯控专用，其他类型灯控置空 |
| netid | int | 网络号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| channel | int | 通道号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| strategy | string | 策略编码，无则置空，多个则用逗号分开，暂时只支持一个 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

3.2 删除灯控

删除：POST {baseurl}/lamp/v1/delete?code={code} {code}为设备编码，字符串类型

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

3.3 批量导入(创建、更新灯控)

导入：POST {baseurl}/lamp/v1/import

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| list | 灯控结构体数组 |  |

灯控结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编码，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| concentrator | string | 集中器编号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置空 |
| ctltype | int | 单灯控制器类型，nb-iot:1,485:2,zigbee:3 |
| orgnumber | string | 灯编号, zigbee灯控专用，其他类型灯控置空 |
| netid | int | 网络号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| channel | int | 通道号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| strategy | string | 策略编码，无则置空，多个则用逗号分开，暂时只支持一个 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 错误信息结构体数组 | . |

错误信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| error | string | 错误信息，失败时有内容，成功时无此字段 |

3.4 关联策略

更新：POST {baseurl}/lamp/v1/relate/strategy

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| codes | string数组 | 灯控编码数组 |
| strategy | string | 策略编码，无则置空，多个则用逗号分开，暂时只支持一个 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功或失败都返回空 |

3.5 创建、更新照明策略

创建：POST {baseurl}/lamp/v1/create/strategy 更新：POST {baseurl}/lamp/v1/update/strategy

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| name | string | 策略名称 |
| code | string | 策略编码，禁止修改 |
| timeinfo | LampTime数组 | 时间及亮度内容数组，最多4个元素，最少1个元素 |
| sunset | int | 是否启用日出日落，1启用，0禁用 |
| ctltype | int | 单灯控制器类型，nb-iot:1,485:2,zigbee:3 不同灯控可能支持的时间亮度有不同的设置 |
| start | string | 时间格式，类似2020-07-20 06:06:06 |
| end | string | 时间格式，类似2020-09-20 06:06:06 |
| year | int | 是否全年，1全年，0非全年 |
| auto | int | 1,自动延续，0非自动延续 |
| longitude | string | 东正西负。双精度浮点数，整数最多3字符，小数最多6字符 |
| latitude | string | 北正南负，双精度浮点数，整数最多2字符，小数最多6字符 |

时间亮度[LampTime]结构

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ontime | string | 开始时间，24小时制，格式{小时}:{分钟}:{秒}类似13:06:00，为13点6分 |
| offtime | string | 结束时间，24小时制，格式同ontime |
| brightness | int | 亮度，0到100 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回编码，失败时为空 |

3.6 删除照明策略

删除：POST {baseurl}/lamp/v1/delete/strategy?code={code} {code}为设备编码，字符串类型

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回编码，失败时为空 |

3.7 开灯/关灯

创建：POST {baseurl}/lamp/v1/switch

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| codes | string数组 | 灯控编码数组，一次开关灯多个 |
| recovery | int | 恢复时间，即开或关灯时长，超过这个时间则自动恢复时控模式 |
| brightness | int | 0~100,0相当于关等，100最大亮度 |
| switch | int | 1开灯，0关灯 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功或失败均返回空 |

3.8 启用/禁用灯控设备

GET {baseurl}/lamp/v1/update/state?code={code}&state={state} code:设备编码；state:状态，0禁用，1启用。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回code，失败时没有该字段 |

4. Zigbee集控器(长和)

4.1 创建、更新Zigbee集控器

创建：POST {baseurl}/concentrator/v1/create 更新：POST {baseurl}/concentrator/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编码，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| netid | int | 网络号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| channel | int | 通道号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

4.2 删除Zigbee集控器

删除：POST {baseurl}/concentrator/v1/delete?code={code} {code}为设备编码，字符串类型

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

4.3 批量导入(创建、更新Zigbee集控器)

导入：POST {baseurl}/concentrator/v1/import

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| list | Zigbee集控器结构体数组 |  |

Zigbee集控器结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编码，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| netid | int | 网络号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| channel | int | 通道号，zigbee灯控专用，其他类型灯控置0 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 错误信息结构体数组 | . |

错误信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| error | string | 错误信息，失败时有内容，成功时无此字段 |

5. 环境监测相关接口

5.1 创建、更新环境监测设备

创建：POST {baseurl}/environment/v1/create 更新：POST {baseurl}/environment/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编号，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回网关编号，失败时为空 |

5.2 删除环境监测设备

删除：POST {baseurl}/environment/v1/delete?code={code} {code}为设备编码，字符串类型

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

5.3 批量导入(创建、更新环境监测设备)

导入：POST {baseurl}/environment/v1/import

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| list | 环境监测设备结构体数组 |  |

环境监测设备结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编号，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 错误信息结构体数组 | . |

错误信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| error | string | 错误信息，失败时有内容，成功时无此字段 |

6. 摄象机/一键报警相关接口

6.1 创建、更新设备

创建：POST {baseurl}/camera/v1/create 更新：POST {baseurl}/camera/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编号，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回网关编号，失败时为空 |

6.2 删除设备

删除：POST {baseurl}/camera/v1/delete?code={code} {code}为设备编码，字符串类型

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

6.3 批量导入(创建、更新设备)

导入：POST {baseurl}/camera/v1/import

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| list | 设备信息结构体数组 |  |

设备信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编号，禁止修改 |
| brand | int | 品牌 |
| model | int | 型号 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 错误信息结构体数组 | . |

错误信息结构体:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| error | string | 错误信息，失败时有内容，成功时无此字段 |

6.4 球型摄象机PTZ

PTZ：GET {baseurl}/camera/v1/control/ptz?code={code}&direction={direction}&speed={speed} 其中 {code}为设备编码，字符串类型。 {direction}为控制方向，0:停止移动;1:向左边;2:向右边;3:向上;4:向下;5:缩小;6:放大。 {speed}为调节速度，范围1-255,越大越快。

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功或失败均返回空 |

6.5 摄象机抓图

PTZ：GET {baseurl}/camera/v1/control/snapshot?code={code} 其中{code}为设备编码，字符串类型。

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功或失败均返回空 |

6.6 摄象机推流、停止推流

PTZ：GET {baseurl}/camera/v1/control/video?code={code}&flag={flag} 其中{code}为设备编码，字符串类型。 {flag}为控制标识，1：推送视频流；2：停止推送视频流。

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功或失败均返回空 |

开启了GB28181的摄象机，调用该接口不做任何操作。视频直接从GB28181流媒体服务获取，播放地址也从该服务预先获得。

6.7 获取设备抓拍图片链接

PTZ：GET {baseurl}/camera/v1/select/snapshot?code={code}&date={date} 其中{code}为设备编码，字符串类型。 {date}为日期，字符串类型，格式类似yyyy-mm-dd,例如2020-08-18

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功为设备图片链接结构（见下表），失败为空 |

图片链接结构:

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 设备编码 |
| date | string | 日期 |
| urls | string数组 | 图片链接数组 |

6.8 启用/禁用(摄像机、一键报警)设备

GET {baseurl}/camera/v1/update/state?code={code}&state={state} code:设备编码； state:状态，0禁用，1启用。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回code，失败时没有该字段 |

6.9 设置/跳转球机HOME

PTZ：GET {baseurl}/camera/v1/control/ptzhome?code={code}&flag={flag} 其中 {code}为设备编码，字符串类型。 {flag}为控制方向，0:跳转;1:设置。

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功或失败均返回空 |

7. 物模型相关接口

7.1 获取设备物模型信息

模型：POST {baseurl}/iot/v1/select/model

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | String数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |
| type | int | 设备类型： 1环境监测设备 2 灯控设备（单灯控制器） |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | Map结构 | 失败时无内容，成功时返回物模型信息结构： ModelInfo |
| 响应示例： { "code":0, "msg":"成功", "data":{ "HJ001001":[ { "tid":1, "sid":1, "name":"noise", "namezh":"噪声", "unit":"dB", "type":0 }, { "tid":1, "sid":2, "name":"PM2.5", "namezh":"PM2.5", "unit":"ug/m³", "type":0 } ], "QXJC4301CKNM74":[ { "tid":1, "sid":1, "name":"noise", "namezh":"噪声", "unit":"dB", "type":0 }, { "tid":1, "sid":2, "name":"PM2.5", "namezh":"PM2.5", "unit":"ug/m³", "type":0 } ] } } |  |  |

物模型信息(ModelInfo)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tid | int | 物模型id，整数，同一套平台内唯一 |
| sid | int | 物模型数据项id，整数，设备内唯一 |
| name | string | 数据英文名称 |
| namezh | string | 数据中文名称 |
| unit | string | 数据单位 |
| type | int | 0，普通数据项（仅显示），1控制数据项(仅控制) |

8. 设备状态及数据

8.1获取设备历史数据

POST {baseurl}/data/v1/history

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 设备编码 |
| sids | int数组 | sid数组，对应物模型中的sid |
| start | string | 开始时间,格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| end | string | 结束时间，格式同start |
| type | int | 取值1或2： 1：小时数据，每个sid每小时有一条数据 2：日数据，每个sid每天有一条数据 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | HisData结构 | 失败时无内容，成功时返回历史数据结构： HisData |

数据(Data)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| val | float | 数据值 |
| valmin | float | 最小值，日数据有效 |
| valmax | float | 最大值，日数据有效 |

设备历史数据结构(HisData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 设备编码 |
| data | Map结构，Sid到Data数组 | 具体参考返回示例 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":{ "code":"HJ001001", "data":{ "1":[ { "time":"2020-07-02 12:00:00", "val":68.7, "minval":0, "maxval":0 }, { "time":"2020-07-02 13:00:00", "val":58.3, "minval":0, "maxval":0 } ], "2":[ { "time":"2020-07-02 12:00:00", "val":57, "minval":0, "maxval":0 }, { "time":"2020-07-02 13:00:00", "val":49, "minval":0, "maxval":0 } ] } } } 其中的"1","2"等都是sid。 |  |  |

8.2 获取设备实时数据

POST {baseurl}/data/v1/realtime

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | String数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | Map结构 | 失败时无内容，成功时返回code到RealData的映射 |

实时数据数据结构(RealData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| data | Map结构，sid到数据值的映射 | 具体参考返回示例 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":{ "HJ001001":{ "time":"2020-07-02 17:32:37", "data":{ "1":58.4, "2":44, "3":52, "4":28.2, "5":70.6, "6":989.3, "7":0, "8":55.8 } } } } 其中HJ001001是code。 |  |  |

8.3 获取设备实时状态

POST {baseurl}/data/v1/rtstatus

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | String数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | Map结构 | 失败时无内容，成功时返回code到RTStatus的映射 |

实时状态数据结构(RTStatus)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| online | int | 0离线，1在线 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":{ "HJ001001":{ "online":1, "time":"2020-07-02 17:48:12" }, "T18376138":{ "online":1, "time":"2020-07-02 17:48:12" } } }其中HJ001001是code。 |  |  |

8.4 获取/同步设备告警数据

获取：POST {baseurl}/data/v1/alarm 同步:GET {baseurl}/data/v1/alarm/sync?id={id}&&updatedat={updatedat} 其中id数据库记录id，updatedat:上次更新时最近的updatedat时间。 注意GET方法不需要下面的请求参数。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | string数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |
| flag | int | 0:所有告警；1:已结束的告警；2:未结束的告警 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | ALarmData数组 | 失败时无内容，成功时返回ALarmData数组 |

告警数据结构(ALarmData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int64 | 数据库表记录ID，系统内唯一 |
| code | string | 设备编码 |
| tstart | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| tend | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| content | string | 告警内容 |
| alarmtype | int | 告警类别，目前支持的告警有： 灯控类告警0x10开头 1000:正常（正常熄灯或正常亮灯） 1001:熄灯时段亮灯 1002:亮灯但亮度异常 1003:亮灯时段熄灯 其他设备的待补充中 |
| level | int | 告警等级，0普通，1重要，2严重 |
| updatedat | string | 更新时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":[ { "id":10, "code":"DDKZ12345", "tstart":"2020-08-05 11:01:02", "tend":"2020-08-05 11:01:17", "content":"异常亮灯", "alarmtype":1, "level":1, "updatedat":"2020-08-05 11:01:29" }, { "id":1, "code":"DDKZ98769", "tstart":"2020-08-04 18:44:44", "tend":"", "content":"", "alarmtype":2, "level":1, "updatedat":"2020-08-04 18:45:00" } ] } 按照id倒序排列。 |  |  |

8.5 获取设备能耗数据[灯控]

POST {baseurl}/data/v1/energy

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | string数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |
| start | string | 开始时间，格式类似2020-08-01 |
| end | string | 截止时间，格式类似2020-08-06 |
| flag | int | 1,每日能耗，2每月能耗 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | Map结构 | 失败时无内容，成功时返回code到EnergyData的映射 |

能耗数据结构(EnergyData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| date | string | 时间，格式类似2020-08-01 注意：每月能耗的date是该月的第1天 |
| beginning | float | 初值，抄表值 |
| ending | float | 终值，抄表值 |
| difference | float | 差值,即能耗值=终值-初值 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":{ "DDKZ12345":[ { "date":"2020-08-01", "beginning":2, "ending":2, "difference":0 } ], "DDKZ98769":[ { "date":"2020-08-01", "beginning":2, "ending":2, "difference":0 } ] } } 其中DDKZ12345是code。 |  |  |

8.6 获取亮灯率

GET {baseurl}/data/v1/lightingrate

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID ，必填项，一次只查询一个租户的。 |
| start | string | 开始时间，格式类似2020-08-01 |
| end | string | 截止时间，格式类似2020-08-06 |
| quarter | int | 季度，flag=2时有效，1、2、3、4季度。quarter传0表示返回start所在年的所有4个季度。 |
| flag | int | - 日亮灯率；返回指定日期段的亮灯率，每日1条 - 月亮灯率；如2020-08-01至2020-12-01返回8月到12月的亮灯率，每月1条 - 季亮灯率；传完整的年月日，接口实现只取年的部分，内部会忽略月和日，每季度1条 3，年亮灯率，传完整的年月日，但接口内部只取年的部分，每年1条。 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 对象 | 失败时无内容，成功时返回亮灯率对象 |

亮灯率结构(LightingRate)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 同请求参数的tenant |
| flag | int | 同请求参数的flag |
| data | 数组 | 根据flag不同，数组的元素类型不同 Flag=0, DayLightingRate数组 Flag=1, MonthLightingRate数组 Flag=2, QuarterLightingRate数组 Flag=3, YearLightingRate数组 |

日亮灯率结构(DayLightingRate)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| date | string | 日期，格式类似2020-08-01 |
| total | int | 灯杆总数 |
| number | int | 亮灯灯杆总数 |
| rate | float | 亮灯率，百分比分子部分 |

月度亮灯率结构(MonthLightingRate)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| month | string | 月份，格式类似2020-08 |
| rate | float | 亮灯率 |

季度亮灯率结构(QuarterLightingRate)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| quarter | string | 季度，取值：1,2,3,4 |
| rate | float | 亮灯率 |

年度亮灯率结构(YearLightingRate)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| year | string | 年份，格式类似2020 |
| rate | float | 亮灯率 |

8.7 获取/同步一键求助报警记录

获取：POST {baseurl}/data/v1/sos 同步:GET {baseurl}/data/v1/sos/sync?id={id}&&updatedat={updatedat} 其中id数据库记录id，updatedat:上次更新时最近的updatedat时间。 注意GET方法不需要下面的请求参数。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID【备用，后续可能获取租户下所有的记录，不需要传codes】 |
| codes | string数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |
| start | string | 开始时间,格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| end | string | 结束时间，格式同start |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | SosData数组 | 失败时无内容，成功时返回SosData数组 |

报警数据结构(SosData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int64 | 数据库表记录ID，系统内唯一 |
| code | string | 设备编码 |
| tstart | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| tend | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06，一键求助未结束时，该字段内容为空字符串。 |
| duration | int | 时长，若tend为空字符串，则duration=0,单位：秒。 |
| updatedat | string | 更新时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":[ { "id":20, "code":"SXT00002", "tstart":"2020-10-20 08:53:34", "tend":"", "duration":0, "updatedat":"2020-10-20 08:53:35" }, …… { "id":28, "code":"SXT00002", "tstart":"2020-10-26 17:04:41", "tend":"2020-10-26 17:04:49", "duration":8, "updatedat":"2020-10-26 17:04:50" }, { "id":29, "code":"SXT00002", "tstart":"2020-10-28 15:55:59", "tend":"2020-10-28 15:56:46", "duration":47, "updatedat":"2020-10-28 15:56:47" } ] } 按照id排列。 |  |  |

8.8 获取/同步亮灯记录

获取：POST {baseurl}/data/v1/lampevent 同步:GET {baseurl}/data/v1/lampevent/sync?id={id}&&updatedat={updatedat} 其中id数据库记录id，updatedat:上次更新时最近的updatedat时间。 注意GET方法不需要下面的请求参数。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID【备用，后续可能获取租户下所有的记录，不需要传codes】 |
| codes | string数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |
| start | string | 开始时间,格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| end | string | 结束时间，格式同start |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | LampEventData数组 | 失败时无内容，成功时返回LampEventData数组 |

告警数据结构(LampEventData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int64 | 数据库表记录ID，系统内唯一 |
| code | string | 设备编码 |
| tstart | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| tend | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06，未熄灯时，该字段内容为空字符串。 |
| brightness | int | 亮度，例如50%亮度，则传50 |
| duration | int | 时长，若tend为空字符串，则duration=0，单位：分。 |
| updatedat | string | 更新时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":[ { "id":330, "code":"DDKZ98769", "tstart":"2020-11-15 10:00:22", "tend":"2020-11-15 11:00:25", "brightness":80, "duration":3603, "updatedat":"2020-11-15 11:00:26" }, …… { "id":343, "code":"DDKZ12345", "tstart":"2020-11-18 10:35:17", "tend":"2020-11-18 11:00:36", "brightness":80, "duration":1519, "updatedat":"2020-11-18 11:00:37" } ] } 按照id排列。 |  |  |

8.9 获取抓拍单元数据

获取： 按省份统计： POST {baseurl}/data/v1/its/province 按城市统计： POST {baseurl}/data/v1/its/provincecity 按车型统计： POST {baseurl}/data/v1/its/vehicletype 按车型统计： POST {baseurl}/data/v1/its/vehicletypeex 日、月总数统计：POST {baseurl}/data/v1/its/vehicletotal 小时总数统计： POST {baseurl}/data/v1/its/vehiclehourtotal 车速区间统计： POST {baseurl}/data/v1/its/vehiclespeedtotal 车速超速区间统计：POST {baseurl}/data/v1/its/vehicleoverspeedtotal 获取车牌数据： POST {baseurl}/data/v1/its/vehicleplate 获取超速车牌数据：GET {baseurl}/data/v1/its/overspeed/sync?id={id}&start={start}&end={end}&

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | string数组 | 设备编码数组，可一次查询多个设备的最新数据 |
| start | string | 开始时间,格式类似2020-06-06 00:00:00 |
| end | string | 结束时间，格式同start |
| types | int数组 | 车辆类型，不提供则接口返回所有车辆类型。 |
| flag | int | 标识，0：日数据;1：月数据；2：小时数据。获取车牌数据可不传，传了会忽略。 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 数组 | 失败时无内容，成功时返回数组。 |

数据结构（车速相关接口专用）

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| time | string | 时间，三种格式,样例如下： 日数据格式：2021-01-16 月数据格式：2021-01 小时数据: 2021-01-16 08 |
| flag | int | 0:日数据，1：月数据，2:小时数据 |
| sflag | int | sflag取值说明： 车速区间时： sflag=0：速度在[0,20); sflag=1: 速度在[20,40); sflag=2:速度在[40,60); sflag=3:速度在[60,80); sflag=4:速度在[80,100);后边以此类推。 车速超速区间统计时： sflag=100：未超速 sflag=101：超速小于10% sflag=102：超速大于等于10%且小于20% sflag=103：超度大于等于20%且小于50% sflag=104：超速大于等于50% |
| total | int | 总数 |
| 返回示例 |  |  |

数据结构（车牌数据专用）

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 编码 |
| time | string | 时间，格式类似2021-01-01 10:42:32 |
| vtype | int | 车辆类型 |
| plate | string | 车牌 |
| speed | int | 车速 |
| 返回示例 |  |  |

数据结构（超速车牌数据同步专用）

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 记录id，用于增量同步，下次同步接口{id}传参数{id}+1 |
| code | string | 编码 |
| time | string | 时间，格式类似2021-01-01 10:42:32 |
| vtype | int | 车辆类型 |
| plate | string | 车牌 |
| speed | int | 车速 |
| flag | int | 超速区间，取值范围： flag=102：超速大于等于10%且小于20% flag=103：超度大于等于20%且小于50% flag=104：超速大于等于50% |
| 返回示例 |  |  |

8.10获取多设备历史数据

POST {baseurl}/data/v1/bhistory

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| codes | String数组 | 设备编码数组 |
| start | string | 开始时间,格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| end | string | 结束时间，格式同start |
| type | int | 取值1或2： 1：小时数据，每个sid每小时有一条数据 2：日数据，每个sid每天有一条数据 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | 嵌套map结构 | 失败时无内容，成功时返回嵌套map历史数据结构 |

数据(Data)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | string | 时间，格式类似2020-06-06 06:06:06 |
| val | float | 数据值 |
| valmin | float | 最小值，日数据有效 |
| valmax | float | 最大值，日数据有效 |

设备历史数据结构(BHisData)

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 设备编码 |
| data | 嵌套Map结构，第1层：编号到第2层的map， 第2层：Sid到Data数组 | 具体参考返回示例 |
| 返回示例 { "code":0, "msg":"成功", "data":{ "data":{ "160000003194":{ "1":[ { "time":"2021-01-08 00:00:00", "val":0, "minval":0, "maxval":0 } ], "2":[ { "time":"2021-01-08 00:00:00", "val":0, "minval":0, "maxval":0 } ], "3":[ { "time":"2021-01-08 00:00:00", "val":237.41, "minval":230.8, "maxval":241.8 } ] }, "HJ001001":{ "1":[ { "time":"2021-01-08 00:00:00", "val":53.17, "minval":49.6, "maxval":63.9 } ], "8":[ { "time":"2021-01-08 00:00:00", "val":182.55, "minval":12.4, "maxval":340.1 } ] } } } } |  |  |

9. 抓拍单元相关接口

9.1 创建、更新抓拍单元设备

创建：POST {baseurl}/its/v1/create 更新：POST {baseurl}/its/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenant | string | 租户ID |
| gid | string | 网关编码 |
| name | string | 设备名称 |
| code | string | 设备编号，禁止修改 |
| brand | string | 品牌 |
| model | string | 型号 |
| ip | string | 抓拍单元IP地址 |
| port | int | 抓拍单元端口号 |
| suggestspeed | int | 建议速度 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回抓拍单元编号，失败时为空 |

9.2 删除抓拍单元设备

删除：POST {baseurl}/its/v1/delete?code={code} {code}为设备编码，字符串类型

请求参数

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回设备编号，失败时为空 |

10. 告警接口

10.1 创建、更新告警策略

创建：POST {baseurl}/as/v1/create 更新：POST {baseurl}/as/v1/update

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 告警策略id |
| name | string | 告警策略名称 |
| uplimit | float | 上限 |
| lowlimit | float | 下限 |
| duration | int | 持续时长，单位:秒 |
| state | int | 1启用，0禁用 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 成功时返回id，失败时为空 |

10.2 删除告警策略

删除：POST {baseurl}/as/v1/delete?id={id} {id}为告警策略id，整型。

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | int | 成功时返回告警策略id，失败时为空 |

10.3 设置告警策略

POST {baseurl}/as/v1/associate

请求参数：

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 数组 | 告警关联结构数组 |

返回内容：

| 字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 成功0，失败1 |
| msg | string | 成功时为“成功”，失败时为失败的原因描述 |
| data | string | 返回空 |

告警关联结构:

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | string | 设备编码 |
| mid | int | 模型id |
| sid | int | 数据id |
| cid | int | 策略id |
| state | int | 1启用，0禁用 |